پیشگفتار

صنايع چوب از جمله صنايعي است كه از گستردگي زيادي بصورت صنف و صنعت در سطح كشور برخوردار است و داراي امكانات بالفعل و بالقوه فراواني مي‌باشد، گستردگي آن از منابع طبيعي و جنگل‌داري شروع شده و از كارخانجات بزرگي نظير تخته خرده‌چوب، تخته‌فيبر، تخته‌لايه و روكش، مبلمان و سپس کاغذ ختم مي‌شود، ‌ اين طيف وسيع به همراه نياز روزافزون به محصولات آنها نشانگر اهميت بالاي اين صنعت است.

چوب یکی از محصولات طبیعت است که از دیر باز در زندگی بشر نقش داشته و اهمیت آن به مرور زمان بیش‌تر شده است. صرف‏نظر از قدمت چوب و ردپای آن در تکوین‏ تمدن‏های مختلف، در حال حاضر نقش آن در صنعت‏ و تجارت غیرقابل انکار است. در بعضی از کشورها مانند سوئد، چوب یکی از منابع مهم درآمد کشور به‏ شمار می‏رود؛ فلذا در توسعه این کشورها نقش‏ مهمی را ایفا می‏کند. بنابراین درصدی از ظرفیت‏ حمل و نقل جاده‏ای، راه‏آهن و دریایی به‏ حمل و نقل فرآورده‏های چوبی اختصاص‏ یافته است. بنادر و فاصله آنها به مراکز مصرف و کارخانجات تبدیل چوب، در حمل و نقل آن نقش اساسی دارند. بورس‌ها نیز به نحوی در ارتباط با چوب‏ و کاغذ و سهام مربوط به کارخانجات آن در تلاش‏اند. بیش از چهار هزار و پانصد محصول مختلف از مشتقات چوب ساخته‏ و پرداخته شده و به بازارهای جهان عرضه‏ می‏گردد. هنگامی که صحبت از چوب‏ می‏شود بناچار بحث از منبع تولید آن یعنی‏ جنگل‏ها به میان می‏آید. جنگل‏ها از ثروت‏های خدادادی هر کشور هستند که‏ جهت بقا نیاز به مراقبت و محافظت دارند تا به غارت کشیده نشوند. صنعتی شدن‏ و استفاده از چوب به عنوان مواد اولیه، این‏ منابع را به مسیر تحلیل و اضمحلال‏ کشانده و محیط زیست را از نظر آلودگی‏ هوا، آب و خاک در معرض خطر جدی قرار داده است.

امروزه بشر پی برده که اهمیت چوب در حدی است که ناگزیر است تا از جنگل‏ها حمایت نماید،  بدین جهت که‏ مبادا در آینده مواد اولیه برای کارخانجات‏ در دسترس نباشد و دیگر، زمان آنکه چوب‏ به عنوان ماده‏ای که تنها برای تامین‏ مصارف سوختی و یا ساختن درب و پنجره‏ مورد توجه باشد سپری شده و عصر تولید فرآورده‏های گرانبها و پر اهمیت از چوب‏ فرا رسیده است و شاید در آینده نزدیک‏ ارزش اقتصادی این ماده همپای نفت‏ شود. به هرحال نیاز هر جامعه به چوب‏ براساس درجه رشدی است که آن جامعه‏ بدان نائل گشته است.

مردم کشورهای پیشرفته در ارتباط با صنایع متحول چوبی،  ذهنیت‌های متفاوتی‏ دارند. مبلمان،  تزئینات،  محصولات‏ صنعتی و از همه مهمتر کاغذ، انتظاری‏ است که بشر از دانش پیشرفته صنایع‏ چوبی در ذهن دارد. خوشبختانه در مناطق شهری ایران‏ نیز به یمن وجود مواد سوختی فسیلی‏ و الکتریسیته، چوب به عنوان یک ماده‏ تامین‏کننده انرژی مطرح نبوده، بله به‏ صورت محصول دست صنعت‌گران، مورد نظر است.

تاريخچه مصرف چوب

شواهد و قرائن نشان مي‌دهد كه انسان‌هاي اوليه از زماني كه در غارها مي‌زيسته‌اند از چوب به واسطه شكل متناسب و طبيعي آن براي شكار حيوانات و غيره استفاده مي نموده‌اند . اشياء موجود در موزه طبيعي لندن نشان مي‌دهد كه بشر از حدود ده هزار سال قبل با نيزه چوبي به شكار مي‌پرداخته و به وسيله تنه درختان از رودها و رودخانه ها عبور مي‌کرده است . حدود پنج هزار سال قبل در اروپاي شمالي،  استفاده از قايق‌ها و سورتمه‌هاي چوبي متداول بوده است . در كاوش‌هاي باستان شناسي در كنار درياچه سوئيس و برخي نقاط ديگر كه در گذشته در آب قرار داشتند پايه‌هاي چوبي خانه‌هاي شناور مربوط به دوران پارينه سنگي،  نوسنگي و عصر آهن بدست آمده كه نشانه قدمت استفاده از چوب در ساختمان و وسايل كار است.

مصرف چوب در ايران تاريخ مدوني نداشته ولي طبق مطالعاتي كه پژوهشگران و كاوشگران انجام داده‌اند مردمان بومي ايران قبل از مهاجرت آريايي ها از حدود 4200 سال قبل از ميلاد مسيح (ع) چوب را براي خانه سازي مصرف مي‌نمودند. البته استفاده از چوب در تهيه وسايل كشاورزي نيز رونق داشته است در سنگ نوشته‌هايي كه از تخت جمشيد بدست آمده استفاده از چوب سدر در پوشش و تزئينات كاخ‌ها مشخص شده است . اهميت چوب در ايران قديم به پايه‌اي بوده كه احترام به درختان جنگلي از دستورات اصلي كيش زرتشت به شمار مي‌رفته است. استفاده از چوب براي قايق‌سازي و كشتي‌سازي نيز در دوران هخامنشي بسيار جالب توجه بوده است ،  پس از گسترش دين اسلام صنايع و هنرهاي چوبي در ايران تحت تاثير رهنمودهاي ديني قرار گرفته است،  بر همين اساس آثار هنرهاي چوبي زيادي ميتوان در مساجد و اماكن مقدسه نظير درب ،  منبر،  كنده كاري ها و شبكه‌بندي‌ها يافت.

صنايع مبلمان قديمي‌ترين بخش صنايع چوب جهان شمرده مي‌شود زيرا بشر از دير زماني بصورت نيمكت از آن استفاده مي‌كرده است ،  در ايران اين صنعت از قدمت زيادي برخوردار نيست؛ چون در گذشته در اغلب نقاط ايران نشستن بر روي قاليهاي زيبا و نفيس مرسوم بوده است و حتي تا اواخر دوره قاجار فقط در منازل معدودي از افراد سرشناس مبلهاي مخصوص پارچه اي به سبك دربار فرانسه وجود داشته كه اغلب از خارج وارد مي‌شده است ولي پس از آن دوره با تغيير شيوه زندگي مردم،  صنعت مبل سازي رو به ترقي گذاشته است و اكنون برخي از استادكارهاي ايراني قادر به خلق شاهكارهايي در اين زمينه مي‌باشند ،  صنعت مبل سازي در حقيقت تلفيق هنر،  علم و صنعت است بدين نحو كه با بكار بردن ماشين آلات و تجهيزات و خلاقيت و هنر محصولي ساخته مي‌شود كه زينت بخش منازل و دفاتر است.

کاغذ مهمترین‏ محصول به دست آمده‏ از چوب

مصرف کاغذ یکی از معیارهای‏ پیشرفت فرهنگی و نیز از شاخص‌های توسعه بهداشت و سلامت در هر کشور است. میزان چاپ کتب‏ و تعداد انتشارات در هر جامعه‏ای حاکی از اهمیتی است که مردم آن برای دانش‏ قائل هستند.

این محصول حاصل از فکر و دانش و صنعت، که‏ میزان مصرف آن در روزگار ما به یکی از معیارهای شناخت میزان پیشرفت تمدن‏ مبدل شده، همانند سایر محصولات‏ استراتژیک، مرزهای وابستگی و عدم‏ وابستگی ملت‏ها را نیز نمایان می‏سازد. این فرآورده اولین بار در سه هزار سال پیش از میلاد مسیح تحت عنوان‏ پاپیروس توسط مصریان تولید و عرضه‏ شده است که‏ متن معاهدات و معاملات خود را روی آن به‏ ثبت می‏رسانیدند. کلمه Paper نیز که یک واژه انگلیسی‏ است از پاپیروس مشتق شده است. کاغذ پاپیروس تا سده‏های اول گسترش‏ اسلام، در دربار خلفای بغداد موارد استفاده‏ دیوانی داشته است.

کلمه کاغذ از نام چینی آن ‏"کوکدز" مشتق‏ شده است. نخستین کاغذ که با تعاریف امروزی ساخت و تولید کاغذ همخوانی داشت، توسط یک شخص چینی به نام تسای لون در 105 میلادی از گیاه بامبو ساخته شد. تولید کاغذ یکی از چهار اختراع بزرگ‏ چین محسوب شود. صنعت کاغذسازی با استفاده از الیاف سلولزی درشهر سمرقند رو به رشد نهاد، تا حدی که محصولات آن‏ به اغلب شهرهای اسلامی صادر شد. در این شهر از الیاف پنبه و کتان،  ظریف‏ترین و سفیدترین کاغذها را می‏ساختند و به شهرهای دیگر صادر می‏نمودند. جریان صدور کاغذ از سمرقند تا به بغداد ادامه پیدا کرد تا آنجا که در سال 794 میلادی بغداد صاحب اولین آسیاب‏ کاغذ سازی شد. آنگاه کارخانه‏های‏ کاغذسازی یکی پس از دیگری در سایر شهرهای اسلامی دایر گردید و این کالا راهش را به سوی تونس، مراکش و سپس‏ اسپانیای مسلمان گشود و اولین کارخانه‏ کاغذسازی در اروپا در شهر"مور" احداث‏ شد.

اگر گوتنبرگ آلمانی توانست با اختراع ماشین چاپ نقطه عطفی در ارتباطات پدید آورد، بدون شک چینی‏ها و مسلمانان در شکوه کار او موثر بوده‏اند.

جایگاه صنعت کاغذ در ایران‏ از گذشته تا امروز

صنعت کاغذ در ایران هم جایگاه مهمی‏ داشته است، شکی نیست که‏ عصر استفاده گسترده از کاغذ و به تبع آن‏ تحول در صنایع کاغذ سازی، با اختراع‏ ماشین چاپ آغاز می‏شود و اختراع چرخ‏ دنده‏ها امکان تهیه خمیر کاغذ فراوان را میسر ساخته است. احداث اولین چاپخانه‏ و انتشار اولین روزنامه فارسی توسط میرزا صالح شیرازی، مرحله نوینی از رشد مصرف کاغذ را در ایران سبب می‏شود. با تاسیس مدارس و نظام بوروکراسی‏ اداری، کاغذ در زمره کالاهای وارداتی‏ قرار می‏گیرد این امر در مورد اکثریت‏ کشورهای اسلامی صادق است گرچه‏ مسلمانان خود زمانی انتقال دهنده‏ صنعت کاغذ سازی به اروپا بوده‏اند. در دهه‏های اخیر کاغذ نه تنها به عنوان‏ یک کالای فرهنگی، بلکه به عنوان‏ کالای بهداشتی، فنی و صنعتی نیز موضوع تجارت و تولید شده است. می‏توان رسالت کاغذ‏ را سه گروه عمده انتقال اطلاعات، بسته بندی و کاربردهای بهداشتی عنوان کرد.

فراورده های گروه  کاغذ و مقوا را به صورت ذیل معرفی نمود:

- انواع کاغذهای تحریر و چاپ نظیر کتب، مجله، روزنامه، کاتالوگ، بروشور،

- انواع کاغذهای بسته بندی شامل بسته بندی با چاپ و بدون چاپ نظیر انواع پاکت ها، کیسه‌ها، ساکها و زنبیل‌های کاغذی

- مقوای ساده، مقوای کنگره ای و مقوای کارتن

- کاغذهای بهداشتی، که در مصارف‏ امر نظافت و رعایت بهداشت امروزه در دنیا جایگاه حساسی را اشغال کرده است.

- کاغذهای خاص نظیر کاغذهای الکترونیکی، کارت های تبلیغاتی، کارت بانکی و ...

در عرصه اقتصاد پیچیده جهان صنعتی،  این کالا (کاغذ) می‏رود که همانند سایر کالاهای استراتژیک در زمره اهرم‏های‏ قدرت و فشار در دست ابرقدرت‏ها قرارا گیرد. لذا باید در مصرف و تولید آن برنامه‏ داشته باشیم، زیرا شایسته نیست که‏ صنعت، فرهنگ و بهداشت آیندگان در گروه تصمیم بازارهای جهانی باشد.

انواع روشهای خمیرسازی

چوب يك ماده قابل تجديد است كه تركيبي از  سلولز همی‌سلولز و ليگنين و قسمت كوچكي از  ترپن- رزين (صمغ گياهي) و اسيد هاي چرب است. چوب حدوداً شامل45% سلولز -30% همی سلولز- 23% ليگنين است. ليگنين ماده اي چسبنده است كه الياف سلولز را به هم مي چسباند. در مراحل تهيه خمير، سلولز و همی سلولزها از ليگنين و مواد استخراجی جدا مي‌شوند. اين مهمترين مرحله ساخت است زيرا باقيمانده الياف براي ساختن محصولي كه ما كاغذ مي‌شناسيم به كار مي‌رود .

الف– خميرسازي شيميايي

در این نوع از روشهای ساخت کاغذ، هدف حذف لیگنین بوسیله مواد شیمیایی می باشد. یکی از روش های شيميايي تهيه كاغذ، كرافت می باشد كه روشی برای تهیه كاغذهای قهوه‎اي رنگ مخصوص بسته بندي است. درخميرسازي شيميايي، الياف سلولز صاف و يكدست ايجاد مي‌شود. در تهيه خمير كاغذ كرافت چيپس‌ها به وسيله هيدروكسيدسديم و سولفيدسديم براي تهيه خمير قهوه‌اي رنگ محكم پخته مي‌شود. اين مرحله كاري پيشرفته براي جداسازي ليگنين و رزين از چوبهای نرم است كه پس از عمل آوری، خميري با ويژگيهاي بسيار بالا است. رنگ تيره ناشي از خمير بدست امده نيازمند اين است كه بطور قابل توجه اي شسته و سفيد شود تا قابل استفاده شود.

ب- خمير سازي مكانيكي:

در این نوع از روشهای ساخت کاغذ، به روشهای مکانیکی، اجزای چوب از هم جداسازی شده و بصورت ورقه های کاغذ مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش، درصد خمیر قابل استفاده بالا بوده اما کیفیت کاغذ بدست آمده پایین تر است. 95 درصد چوب به خمیر تبدیل می‌شود در حالی که در خمیرکرافت این مقدار به 45 تا 50 درصد می رسد. اما كيفيت کاغذ  پايين‌تر است چون ليگنين و رزين درخت در خمير موجود بوده و مراحل آسياب كردن يا پودر كردن، الياف سلولز را پاره و خرد كرده و دوام و استحكام خمير را كاهش مي‌دهد. در نتيجه خمير داراي الياف و شبكه ضعيف و ظرفيت ليگنين آن بالاست كه باعث مي شود وقتي در نور آفتاب قرار می گیرد تيره به نظر آيد.

رنگبری خمیر

يكي از مهمترين مراحل شستن و سفيد كردن است كه براي پاك كردن و تصفيه خمير بكار مي‌رود. گاز كلر و دي اكسيد كلر براي شستشوي خمير بكار مي رود و بيشتر عمليات شستشوي مكانيكي بوسيله پر اكسايد انجام مي‌شود. گاز كلر مقدار زيادي از بقاياي ليگنين را بر طرف مي‌كند تا دي اكسيد كلر،  ليگنيني را كه نمي توان از بين برد سفيد كند.

ماشين كاغذ

ماشين كاغذ درگير چهار مرحله است كه با آماده‌سازي مواد خام شروع مي‌شود. الياف چوب با آب و مواد معدني مخلوط مي‌شود. مخلوطي كه حدود 99% آن آب است. در يك ماشين مدرن آب از پايين و بالا تخليه مي شود وقتي آب تخليه مي شود يك مرحله از كاغذ شكل گرفته است.

در قدم بعدي بخش پرس يا آبگيري است كه كاغذ  بوسيله غلتكها و يك حصير وسيع كه  از رشته‌هاي  نايلون و پلي استر است فشرده و چلانده مي شود و  بيشتر آب كاغذ گرفته مي‌شود. بعد از اين قسمت 40% تا50% كاغذ هنوز از آب است. در قسمت سوم در بخش خشك كن بيشتر آب را از كاغذ مي گيرند. پس از بخش خشك كن 2  تا 6 در صد كاغذ از آب تشكيل شده است. در يك ماشين با كيفيت بالا ، يك دستگاه آهار زن روي كاغذ را پوشش مي‌دهد. اين دستگاه یک پوشش از آهار مانند نشاسته و مواد معدنی را روی کاغذ می‌کشد که کاغذ را محکم‌تر و صاف‌تر و نرم‌تر کند بعد از پوشش دادن كاغذ دوباره در بخش خشك كن خشك مي‌شود و سرانجام روي رول‌هاي بزرگ پيچيده مي‌شود.

شکلهای مختلف استفاده از چوب در صنعت کاغذ

انواع چوب از نظر استفاده عبارت است‏ از: گرده بینه (تنه درخت) ، چوب حاصل از شاخه‏ها ، چوب و اجزاء درخت به غیر از ساقه اصلی‏ و شاخه‏ها، ضایعات صنایع چوب‏ و فرآورده‏های چوبی بازیافتی، خرده‏ چوب، زغال و سایر مواد سوختنی ساخته شده از چوب، خاک‏ اره چوب و غیره.

به‏طور کلی چوب کالائی است حاصل از طبیعت و منشاء آن درخت می‏باشد و از آنجا که مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت کاغذ، سلولز می‏باشد و چوب و یا مواد گیاهی دیگر (نظیر نی و کاه و. . . ) از منابع سلولزی‏ هستند، لذا برای ساخت کاغذ نیاز به‏ عناصر حاوی این ماده است. بطور کلی‏ هر ماده سلولزی که دارای شرایط زیر باشد در صنعت کاغذ سازی کاربرد دارد:

1-مناسب بودن الیاف برای کاغذ سازی

2-قابل توجه بودن نسبت حجم الیاف‏ به حجم کل

3-فراوانی این الیاف در مقیاس تجاری

4-تهیه آسان و ارزان الیاف بدست آمده

5-قابل نگهداری بودن به عنوان ماده‏ اولیه برای یک دوره بهره‏برداری

تولید و بهره‏برداری چوب

در مرحله نخست بهره‏برداری،  کار انسان با طبیعت است، اما در مراحل‏ بعدی تولید، مساله صنعت و تکنیک پیش‏ می‏آید. در حال حاضر 1-3 از خشکی‏های‏ جهان پوشیده از جنگل است، که مساحت‏ آنها بالغ بر 4300 میلیون هکتار برآورد می‏شود. این جنگل‏ها از مهمترین منابع‏ طبیعی کره خاکی هستند که به 2 دسته‏ جنگل‏های معتدله (مدیترانه‏ای) استوایی‏ تقسیم می‏شوند. جنگل‏های ایران از گروه جنگل‏های معتدله جهان است.

در نگاهی اجمالی به منابع طبیعی‏ تولیدکننده چوب در ایران، ملاحظه‏ می‏شود که فعل و انفعالات ارضی در طی‏ دوران‏های مختلف زمین‏شناسی، سرزمینی بسیار ناهموار (به وضعیتی که‏ اکنون است واقع در 25 تا 40 درجه عرض‏ شمالی) به جای گذاشته است بطور مثال البرز با رشته کوههای‏ آن در شمال کشور و در سراسر غرب، سلسله‏ جبال عظیم و دیوار مانند زاگرس کشیده‏ شده است. ناحیه زاگرس پوشیده از جنگل‏های بلوط و نارون است. کوههای‏ شرق ایران (از خراسان تا بلوچستان) به‏ صورت یکپارچه امتداد یافته‏اند. منابع‏ طبیعی تولیدکننده چوب در ایران،  جنگل‏های موجود در کشور 4/7 درصد از کل مساحت کشور را تشکیل‏ می‏دهند. در حال حاضر جنگل‏های‏ شمال کشور (آن هم نه همه سطح‏ جنگل‏های شمال) بلکه آن قسمت که به‏ زیر طرح‏ها و پروژه‏های بهره‏برداری برده‏ شده‏اند، از نظر اقتصادی برای‏ بهره‏برداری مناسب می‏باشند. از 3/1 میلیون هکتار جنگل‏های اقتصادی‏ شمال تنها 400 هزار هکتار مورد بهره‏برداری قرار گرفته است. بقیه‏ جنگل‏های تجارتی و صنعتی شمال‏ کشور نیز می‏توانند با ایجاد شبکه‏های راه‏ ایجاد طرح‏های بهره‏برداری مورد استفاده قرار گیرند. براساس برآوردهای سازمان جنگل‏ها و مراتع کشور، استان مازندران دارای‏ 1316 هزار هکتار جنگل می‏باشد که‏ 698 هزار هکتار آن مولد است.

البته استان‏های فارس و هرمزگان‏ هر کدام بیش از یک میلیون هکتار جنگل‏ دارند که اغلب درختان جنگل‏های این‏ دو استان از درختچه‏های گز، بنه، بادام و. . . تشکیل یافته است. استان گیلان با وجود 410 هزار هکتار جنگل تجارتی، بعد از استان مازندران در مقام دوم تولید چوب‏ جنگلی قرار دارد. جنگل‏های سایر استان‏ها، از جمله‏ جنگل‏های درجه 2 و 3 هستند و یا اینکه‏ درختان آنها نامرغوب و جنگل مخروبه‏ می‏باشد. البته قسمت‏هایی از جنگل‏های‏ مخروبه با درختان دست کاشت ترمیم‏ شده است. آنچه مسلم است، آمار جنگل‏های قابل بهره‏برداری و تجاری‏ کشور ما بیش از 3/1 میلیون هکتار نمی‏باشد.

در وضع کنونی، به جز 5/1 میلیون متر مکعب چوبی که سالیانه به‏طور متوسط در اجرای طرح‏های مورد بهره‏برداری در قسمتی از جنگل‏های تجارتی شمال به‏ دست می‏آید، حدود 5/0 میلیون متر مکعب چوب از جنگل‏های غرب‏ کشور و دو میلیون متر مکعب نیز از سایر منابع، غیر از طرح‏های بهره‏برداری‏ (شامل جنگل‏های‏ گرمسیری، صنوبر کاری و باغات) تولید می‏شود.

برخی از انواع گونه های چوبی معروف که در جنگلهای ایران بخصوص در منطقه هیرکانی (شمال ایران) وجود دارند به شرح جدول زیر می باشد.

| اسامی گونه های چوبی |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | فارسی | علمی | ردیف | فارسی | علمی |
| 1 | زربین | Cupressus Sempervirens | 16 | گردو | Juglans regia |
| 2 | کاج | Pinus sp | 17 | توت | Morus alba |
| 3 | سرخدار | Taxus bacata | 18 | انجیلی | Parroti persica |
| 4 | افرا (پلت) | Acar insigne | 19 | چنار | Platanus orientalis |
| 5 | افرا (شیردار) | Acer laetum | 20 | تبریزی | Populus nigra |
| 6 | گل ابریشم (شب خسب) | Albizzia julibirissin | 21 | لرگ | Pterocaria fraxinifolia |
| 7 | توسکای ییلاقی | Alnus subcordata | 22 | بلوط(بلند مازو) | Quercus castaneafolia |
| 8 | توسکای قشلاقی | Alnus glutinosa | 23 | اقاقیا | Robina pseudoacasia |
| 9 | شمشاد | Buxus hyrcana | 24 | بید | Salix alba |
| 10 | ممرز | Carpinus betulus | 25 | نمدار | Tilia begunifolia |
| 11 | فندق | Corylus avellana | 26 | ملچ | Ulmus glabra |
| 12 | کلهو (خرمندی) | Diospyrus lotus | 27 | اوجا | Ulmus carpinifolia |
| 13 | اکالیپتوس | Eucalyptus camaldulensis | 28 | آزاد | Zelkova carpinifolia |
| 14 | راش | Fagus orientalis | 29 | ون (زبان گنجشک) | Fraxinus exelsior |
| 15 | لیلکی | Gledetschia caspica |  |  |  |

عوامل جنبی که در تولید و بهره‏برداری‏ چوب موثرند:

به جز عوامل طبیعی تولیدکننده‏ چوب، عوامل جنبی نیز وجود دارد که در بهره‏برداری و استفاده صحیح و به موقع در تولید چوب بسیار مهم می‏باشد. این‏ عوامل به جز استفاده از چوب جنگل‏ها، در صنایع جنبی موثر در پیشرفت صنعت‏ چوب، نیز نقش ارزنده‏ای دارند. عوامل‏ جنبی مذکور عبارتند از: سرمایه‏گذاری که‏ در ایران از سال 1340 با احداث کارخانه‏ کوچکی در بندر چمخاله (در نزدیکی‏ لنگرود در استان گیلان) صورت گرفت که‏ به تولید نئوپان پرداخت.

از عوامل جنبی مهم دیگر در کارخانجات تولید چوب، نیروی انسانی‏ است. هر چند نیروی انسانی کارگر و نیمه‏ متخصص در کارخانجات مذکور کارساز می‏باشند، لیکن چون بیشتر کار این‏ کارخانجات، با ماشین آلات فنی است،  نیروی انسانی متخصص برای این‏ کارخانجات هم در بالا بردن راندمان تولید و هم در حفظ ماشین آلات و عمر مفید آنها حیاتی می‏باشد. فرآیند تولید انواع‏ مختلف محصولات چوبی، هم در امر بهره‏برداری از جنگل وهم در تولید محصولات بسیار با اهمیت است.

وضعیت فعلی منابع تامین مواد اولیه صنایع کاغذ کشور

در سالهای اخیر از طرفی به دلیل رشد فزاینده جمعیت و به تبع آن افزایش میزان تقاضا و از طرف دیگر کاهش شدید منایع جنگلی  صنایع تولید خمیر و کاغذ کشور که برای تامین مواد اولیه خود به درختان جنگلی وابسته اند- به دلیل رو به زوال بودن جنگلها و منابع چوبی -  با مشکلاتی جدی  در تامین مواد اولیه سلولزی مواجه هستند.

در حال حاضر مهم ترين مواد اوليه ليگنوسلولزي قابل استفاده در صنايع سلولزي كشور عبارتند از : جنگل هاي صنعتي و تجاري شمال،  زراعت چوب و جنگل هاي دست كاشت،  بازيافت كاغذ و پسماندهاي كشاورزي که در این میان منابع جنگلی بیشترین سهم و خمیرهای الیاف بلند وارداتی و پسماند کشاورزی نیشکر (باگاس) و سپس سایر منابع در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

میزان تولید و مصرف کاغذ در ایران

کارخانه های تولید کننده انواع کاغذ در کشور عبارتند از:

- كاغذ چاپ و تحرير و روزنامه با ظرفيت اسمي 208 هزار تن در سال توسط شركتهاي كاغذ پارس،  چوب و كاغذ مازندران،  كاغذ غرب و كاربن‌لس

- كاغذهاي صنعتي و بسته بندي با ظرفيت 530 هزار تن در سال توسط كارخانه هاي چوكا،  كهريزك و كاوه ،  ايران پاپيروس،  چوب و كاغذ مازندران ،  پارت و فارس كاغذ،  اشتهارد تهران و مقواسازان متفرقه

- كاغذهاي بهداشتي با ظرفيت اسمي 35 هزارتن در سال توسط كارخانه هاي لطيف،  حرير خوزستان و نوظهور

متاسفانه آمار رسمی ميزان مصرف سالانه كاغذ در ايران در دست نیست،  آمارهای غیر رسمی مقدار مصرف انواع کاغذ و فرآورده های کاغذی را يك تا یک و نيم ميليون تن برآورد کرده اند كه تنها 30 درصد ‌آن توليد داخل است؛ مطابق آمار گمرکات کشور ارزش واردات انواع کاغذ در هفت ماهه ابتدای سال 87 نسبت به مدت مشابه سال 86،  حدود 5/16 درصد افزایش یافته در حالی که طی همین مدت بیش از 32 درصد ارزش صادرات آن کاهش یافت،  همچنین در هفت ماهه ابتدای سال 87 ،  560 میلیون و 989 هزار و 541 کیلوگرم کاغذ به ارزش 631 میلیون و 657 هزار و 12 دلار جهت انواع مصرف به کشور وارد شد. این میزان در هفت ماهه ابتدای سال 86،  566 میلیون و 859 هزار و 624 کیلوگرم به ارزش 541 میلیون و 979 هزار و 673 دلار بود که اگرچه به لحاظ وزن شش میلیون کیلوگرم کاهش یافته اما به لحاظ ارزش 5/16 درصد افزایش نشان می دهد. براساس اس آمار سازمان جهاني خواربار و كشاورزي در سال 2002 ميلادي ،  مصرف سرانه كاغذ و مقوا در آمريكا،  كانادا،  ژاپن،  آلمان،  و كره جنوبي به تيب 54/307 ، 44/281 ، 66/249 ، 47/219 ، 16/172 كيلو گرم و در كشورهاي تركيه ،  عربستان سعودي،  مصر و پاكستان به ترتيب 39/35 ، 97/19 ، 24/13 ، 88/8 كيلوگرم بوده است. مصرف سرانه كاغذ و مقوا در ايران 15 تا 16 كيلوگرم است. با توجه به افزايش جمعيت كشور و افزايش مصرف فراورده هاي كاغذي انتظار مي رود كه در طي سال هاي آتي نیز تقاضا برای انواع فرآورده هاي كاغذي افزايش يابد.

وضعيت ماده اوليه در كارخانجات خمير و كاغذ كشور سال 86

| ظرفيت اسمي مصرف چوب | مصرف چوب در سال 86 | درصد فعاليت |
| --- | --- | --- |
| 1084000 | 467000 | 43 |

وضعيت توليد مبلمان و مصنوعات چوبي در ايران

بر طبق گزارش مركز آمار ايران حدود 226 واحد توليد صنعتي مبلمان با اشتغال حدود 10 هزار نفر در كشور وجود دارد. همچنين بر اساس گزارشات اتحاديه دوردگران تعداد 46700 واحد رسمي در زمينه صنايع چوب مشغول فعاليت بوده كه تعداد 117 هزار نفر دراين كارگاهها مشغول فعاليت مي باشند . توان بالقوه بالاي اين تعداد واحد توليدي در جذب نيروي كار،  افزايش توليد و در نهايت توسعه صادرات ميتواند محرك بسيار خوبي جهت صنايع وابسته و مرتبط با آن نظير چوب بري،  نئوپان سازي،  چسب‌سازي، توليد تخته فيبر،  روكش و تخته لايه،  يراق آلات سازي، شيشه،  پارچه‌بافي و رنگ سازي باشد. به عبارت ساده‌تر توسعه توليد و صادرات مبلمان و مصنوعات چوبي مي‌تواند به عنوان موتور توسعه بخش عظيمي از صنايع كشور عمل نمايد . لازم به يادآوري است كه بخش مصنوعات چوبي آخرين مرحله كار در صنايع چوب است و پس از اين مرحله محصولات به دست مصرف كننده نهايي مي‌رسد به همين خاطر داراي ارزش افزوده بالايي بوده و اهميت زيادي را در بخش صادرات مي‌تواند داشته باشد . لازم بذكر است كه بر اساس مطالعات و مقالات ارائه شده در دومين اجلاس بين المللي جنگل و صنعت،  ارزش افزوده مصنوعات چوبي 30% برآورد شده است و چنانچه بخش صنايع مبلمان نيز به آن اضافه شود ارزش افزوده اين مجموعه توليدات به حدود 70 % خواهد رسيد كه رقمي قابل توجه است و اگر روند صادرات آن بهبود يابد تاثير بسزائي در افزايش توليد ناخالص داخلي كشور و درآمد ارزي خواهد داشت.

اگر توليد محصولات چوبي را به دو بخش فرايند هاي سرمايه‌بر و كاربر تقسيم نمائيم ميتوان چنين استدلال كرد كه با توجه به وضعيت كشورهاي پيشرفته تر در زمينه ساخت محصولاتي كه نياز به تكنولوژي بالا تر و سرمايه بر دارد اين كشورها از مزيت نسبي بيشتري برخوردارند و در مقابل هر چه به سمت محصولات كاربرتر كه نياز به مهارت فردي نيروي انساني دارد پيش مي‌رويم مزيت نسبي ساير كشورها از جمله ايران افزايش‌ مي يابد كه اين مسئله در خصوص محصولات منبت كاري شده كه از ارزش افزوده بالاتري نيز برخوردارند قابل تامل‌تر است.

برخي از محصولات صنايع چوب كه در توليد مبلمان و مصنوعات چوبي كاربرد داشته از قبيل تخته فيبر، تخته خرده چوب، تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF)،  روكش چوبي و تخته لايه توسط صنايع داخلي توليد مي‌گردند،  اين صنايع در سال‌هاي اخير با مشكلات زيادي درخصوص تامين مواد اوليه چوبي مواجه بوده‌اند زيرا از يك طرف امكان واردات مواد اوليه بدليل ديدگاه‌هاي سازمان حفظ نباتات ميسر نبوده و از طرفي ميزان برداشت چوب از جنگل ها به دلايل حفاظتي كاهش يافته است ،  عليرغم اين تنگناها، در سالهاي اخير صنایع مذکور عمدتاً از رشد توليد قابل توجهي برخوردار بوده وتوانسته بخشي از نياز صنايع مبلمان و مصنوعات چوبي را تامين نمايد . جدول ذيل ميزان توليد تخته خرده چوب ،  تخته فيبر سخت و MDF  را در سالهاي اخير نشان مي دهد:

| رديف | محصول | ميزان توليد برحسب هزار مترمكعب |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | سال 1379 | سال 1380 | سال 1381 | سال 1382 | سال 1383 | 8ماهه سال1384 |
| 1 | تخته خرده چوب | 382 | 451 | 480 | 500 | 589 | 373 |
| 2 | تخته فيبرسخت | 5/23 | 6/23 | 4/22 | 4/22 | 8/22 | 3/14 |
| 3 | MDF * | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5/25 |

* توليد MDF  از سال 1383 در كشور آغاز شده است.

کمبود منابع جنگلی و چوبی

کمبود منابع جنگلی و چوبی در کشور ما حقیقتی تلخ و انکار ناپذیر است که به تبع آن کاهش ظرفیت تولید و حتی در موارد متعددی تعطیلی کارخانجات صنایع چوب را درسالهای اخیر در پی داشته است،  بر اساس مطالعات صورت گرفته،  ارزش زيست محيطي جنگلها تا 400 برابر ارزش آنها در توليد چوب است. مطابق با آمار سازمان جنگلها بهره برداري از جنگلهاي شمال طي ده سال گذشته از 2 ميليون و 200 هزار متر به كمتر از يك ميليون مترمكعب رسيده و این به معنی كاهش پنجاه درصدی در عرضه چوب به بازار مصرف است. با نگاهی به وضعیت جنگلهای شمال کشور -که تنها 5/7% از مساحت کشور را در برمی گیرد. و با همین وضعیت اصلی ترین منبع داخلی تامین چوب آلات و مواد اولیه مصنوعات چوبی و کاغذی است-  حساسیت و آسیب پذیری آن به وضوح نمایان شده و لزوم یافتن جایگزینی مناسب و اتکا به سایر منابع و مواد برای صنعت چوب خود نمائی می کند.

ضرورت ایجاد رشته صنایع چوب و کاغذ

با آنکه چوب به طور کلی برای همه‌ افراد مأنوس و آشنا است ولی ناآگاهی از پایه‌های علمی و عمل نکردن براساس اصول و ضوابط فنی در ارتباط با این ماده،  باعث هدر رفتن بیش از حد چوب و کم‌دوام‌تر شدن آن می‌شود. این مسأله در کشور ما که با کمبود منابع تولید چوب مواجه هستیم، ‌ اهمیت بیشتری دارد و باید با پرورش هر چه بیشتر و بهتر متخصصان در رشته چوب‌شناسی و صنایع چوب در هر یک از مقاطع تحصیلی از اتلاف این ماده گرانبها جلوگیری نمائیم. دانشجویان کاردانی تکنولوژی چوب ضمن آشنایی با خواص مختلف چوب و عواملی که در تغییرات این خواص تأثیر می گذارند با حفاظت،  تبدیل،  کاربردهای متفاوت چوب و مدیریت واحدهای تولید آشنا می‌شوند. به این ترتیب فارغ‌التحصیلان این دوره‌، ‌ چوب را به طور اصولی‌تر و صحیح‌تر در واحدها تولیدی به کار می‌برند و از هنگام قطع درخت تا زمان تولید فرآورده‌های مصرفی بر آن نظارت دارند و می‌توانند در مراحل اجرائی روند تولیدات چوبی خدمت کنند. فارغ‌التحصیلان این دوره می‌توانند در مجتمع صنایع تبدیل مکانیکی و شیمیایی چوبِ بخش‌های دولتی،  دفاتر صنایع چوب سازمان جنگل‌ها و مراتع،  واحدهای تولیدی خصوصی و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به عنوان همکاران اجرایی مشغول به کار شوند.

درکشور ما برخی واحدهای دانشگاه دولتی یا در گذشته دارای این رشته بوده و یا در حال حاضر اقدام به پذیرش دانشجو می نمایند.

الف- مقطع کارشناسی پیوسته

- دانشگاه تهران (گرایش خمیر و کاغذ)

- دانشگاه محقق اردبیلی (صنایع خمیر و کاغذ)

- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (گرایش حفاظت و اصلاح چوب-صنایع خمیر و کاغذ)

- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (حفاظت و اصلاح چوب- صنایع خمیر و کاغذ- فرآورده های مرکب چوب)

- تربیت دبیر شهید رجایی (گرایش مهندسی مبلمان)

- دانشگاه گنبد (علوم صنایع چوب و کاغذ)

- دانشگاه زابل (گرایش مهندسی مبلمان- چوب و کاغذ)

- دانشگاه صنعتی خاتم الا نبیاء (ص) بهبهان (گرایش صنایع خمیر و کاغذ)

- دانشگاه سمنان

ب- مقطع کارشناسی ارشد

- دانشگاه تهران (صنایع چوب-بیولوژی و آناتومی چوب – صنایع خمیر و کاغذ)

- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (حفظ و اصلاح چوب-صنایع خمیر و کاغذ)

- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان(فرآورده های چند سازه چوب-حفظ و اصلاح چوب- صنایع خمیر و کاغذ)

- دانشگاه شهید بهشتی (صنایع خمیر و کاغذ)

- دانشگاه تربیت مدرس (فرآورده های چند سازه چوب-صنایع خمیر و کاغذ)

- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (صنایع چوب)

- دانشگاه زابل (فرآورده های چند سازه چوب)

- مجتمع آموزش عالی گنبد (فرآورده های چند سازه چوب)

پ- مقطع دکتری

- دانشگاه تربیت مدرس (فرآورده های چند سازه چوب)

- دانشگاه تهران (فرآورده های چند سازه چوب- صنایع خمیر و کاغذ – بیولوژی و آناتومی چوب)

- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (فرآورده های چند سازه چوب- صنایع خمیر و کاغذ)

*گرایش های رشته صنایع چوب و کاغذ

- صنایع چوب

- فرآورده های چند سازه چوب

- حفاظت و اصلاح چوب

- بیولوژی و آناتومی چوب

- صنایع خمیر و کاغذ

- طراحی و مهندسی چوب

- مبلمان

- اقتصاد و بازار چوب

شایان ذکر است که در حال حاضر در هیچکدام از دانشگاه‌های ایران هنوز دو گرایش اخیر راه اندازی نشده و آغاز به کار نکرده‌اند.

با آرزوی موفقیت برای دانشجویان گرامی